| Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – Пловдив. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение |
| --- |
| - От „ЕВРОХОСПИТАЛ ПЛОВДИВ”АД, ЕИК 201546431 Със седалище: град Пловдив, п.к.4004, р-н Южен, ул.”Коматевско шосе” № 79. УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР, |  |  |  |
| Уведомяваме Ви, че УМБАЛ ЕВРОХОСПИТАЛ има следното инвестиционно предложение: „Изпълнение на един тръбен кладенец за оросяване на зелени площи, храсти и дървета”. |  |  |  |
| Характеристика на инвестиционното предложение: |  |  |  |
| 1.Резюме на предложението За оросяване на зелени площи, храсти и дървета на УМБАЛ ЕВРОХОСПИТАЛ е проектиран един тръбен кладенец. Тръбният кладенец ще бъде изпълнен с дълбочина до 32.0m. филтърната част на проектния тръбен кладенец ще бъде заложена в кватернерния водоносен хоризонт, който е част от подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”. Водата от проектния тръбен кладенец ще се ползва за оросяване на зелени площи, храсти и дървета. До 2024 г за оросяване на зелените площи на УМБАЛ ЕВРОХОСПИТАЛ се е ползвала вода от тръбен кладенец, за който има издадено радрешително № 31590617/10.08.2012г. за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения. Поради разширение на УМБАЛ съществуващият тръбен кладенец е ликвидиран, тъй като е попаднал на площадката на новото строителство. По тази причина е необходимо изпълнение на нов водоизточник – тръбен кладенец |  |  |  |
| Инвестиционното предложение е ново. (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) |  |  |  |
| 2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: |  |  |  |
| Сондирането на проектния тръбен кладенец ще се извърши със сондажна апаратура УГБ-1ВС, шнеково, без промивната течност. В интервала от 0.00 до 32.00 m ще бъде спусната колона от PVC тръби и филтри - Æ160. Филтърната част на колоната ще бъде разположена срещу преминатите водоносни интервали. Филтрите ще бъдат прорезни, като размера на прорезите ще бъде 1.5 х 100 mm. ### В задтръбното пространство, в прифилтровата част на експлоатационната колона, ще бъде направена обсипка от промит речен чакъл – фракция 5 - 30. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура във връзка с реализацията на ИП, тъй като достъпът до УМБАЛ ЕВРОХОСПИТАЛ се осъществява от вече съществуваща пътна връзка. Електрическото захранване на обекта се осъществява от електроразпределителната мрежа на EVN. |  |  |  |
| 3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: |  |  |  |
| Нормативно не се налагат други разрешителни освен разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, от директора на БД ИБР. |  |  |  |
| 4. Местоположение: |  |  |  |
| УМБАЛ ЕВРОХОСПИТАЛ се намира на около 600m североизточно от кв.Коматево на град Пловдив. Разположена е в имот ПИ 56784.338.46 по КККР на град Пловдив. Тръбният кладенец ще бъде изпълнен също в имот ПИ 56784.338.46 по КККР на град Пловдив. Географските координати на проектния тръбен кладенец в система WGS – 84 са: N 42°06'38.14" E 24°42'35.32". (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) 5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: |  |  |  |
| Водата от кладенеца ще се ползва за оросяване на 5000 m2 зелени площи, храсти и дървета Оросяването ще с извършва 8 месеца годишно, в периода март - октомври (240 дни). Q ср.ден. = 5000 m2 х 5 l/m2 = 25000 l/d = 25.0 m3/d; Q ср.год. = 25.0 m3/d х 240 дни = 6000 m3/годишно. Необходимото годишно водно количество за оросяване на зелени площи, храсти и дървета на УМБАЛ ЕВРОХОСПИТАЛ в град Пловдив е Qгод.= 6000 m3/год. Необходимият средноденонощен дебит е Qср.дн.= 0.19 l/s. Питейно-битовото водоснабдяване на УМБАЛ ЕВРОХОСПИТАЛ се осъществява от водопроводната мрежа на град Пловдив. Отпадните води ще се отвеждат до канализационната мрежа на града. Електрическото захранване на обекта се осъществява от електроразпределителната мрежа на EVN. (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови) |  |  |  |
| 6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: Не се очакват вещества, които да бъдат опасни и да са в контакт с подземните води. 7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха, които да бъдат замърсители: |  |  |  |
| ………………………………не се очакват……………………………………………………… |  |  |  |
| 8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: |  |  |  |
| Шламът, получен при сондирането ще се отвежда до утайна яма. Предвидените мероприятия ще осигурят защита на околната среда и водите от замърсяване. |  |  |  |
| 9. Отпадъчни води: |  |  |  |
| Отпадните води ще се отвеждат до близка канализационна шахта. (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) |  |  |  |
| 10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: |  |  |  |
| ………………………… не се очакват ......................................................................................... |  |  |  |