Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп., бр. 3 от 2018 г., изм., бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп., бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г., бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ -ПЛОВДИВ УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от „Емир -77“ЕООД, ЕИК 160005914 (име, адрес и телефон за контакт) УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР, Уведомяваме Ви, че „Емир -77“ЕООД има следното инвестиционно предложение: Цех за производство на пелети – промяна на предназначението и преустройство на съществуващ склад в ПИ 62949.171.152 по КККР на с.Розино, общ.Карлово, обл.Пловдив, обл.Пловдив Характеристика на инвестиционното предложение: 1. Резюме на предложението: Предвижда се преустройство на съществуващ склад в цех за пелети в ПИ 62949.171.152 по КККР на с.Розино, общ. Карлово. Сградата ще се раздели чрез две нови пожарозащитени стени на производствено помещение и склад за готова продукция. Западната част на сградата остава неизползваема. В обема на сградата, в югоизточния ъгъл, са разположени битови и обслужващи помещения, които се запазват. Размерите на сградата в план са 60,66/31,95м. Височината е 7,53м. Основната носеща конструкция е стоманена. Ограждащите стени са със стоманобетонови панели. Предвижда се саниране с топлоизолация на частта от сградата, която ще се използва за производство. Съществуващата дограма се запазва, като ще се подменят счупените стъкла. Ще се подменят вратите с фасадни индустриални с вградени пешеходни изходи. Подовете на помещенията са съществуваща стоманобетонова настилка. В производственото помещение ще се положи топлоизолация и ще се изпълни армирана циментова замазка. Покривът е двускатен с покритие от ламарина. (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: Основните процеси, свързани с производството на пелети, са раздробяване на дървен материал, сушене, пресоване, охлаждане, пресяване и пакетиране. В процеса на производство, към използваната биомаса не е необходимо допълнително добавяне на химически слепващи вещества. Необходимата суровина за производство на 1тон пелети готова маса е от 4 до 7 м3 дървесина, в зависимост от вида на суровината, нейната влажност. Площ на имота 4260кв.м. Застроената площ на обекта е 1938кв.м. (РЗП 2034кв.м.) Достъпът до имота е от разположената от юг улица. Сградата е захранена с електрическа енергия съгласно договор с „Електроразпределение Юг“ ЕАД. 3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: …………………………………………………………………………………………………………... 4. Местоположение: (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) Цехът за производство на пелети - промяна на предназначението и преустройство на съществуващ склад е разположен в ПИ 62949.171.152 по КККР на с. Розино, общ.Карлово, обл.Пловдив 5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови) Имотът е водоснабден и има изградена водомерна шахта с водомерен възел. Съществуващите битови и обслужващи помещения са водоснабдени и тяхната водопроводна и канализационна инсталации ще останат без промяна. Необходимите водни количества за външно пожарогасене ще се осигуряват от съществуващ надземен пожарен хидрант монтиран на уличния водопровод. 6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: НЯМА 7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: НЯМА 8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: По време на преустройството се очаква да се образуват смесени битови и строителни отпадъци, а по време на експлоатацията – битови и растителни отпадъци, малки количества строителни отпадъци от ремонтни дейности. Предвижда се: -строителните, битовите и растителни отпадъци да се съхраняват временно и разделно и транспортират до инсталации/съоръжения за последващо третиране. 9. Отпадъчни води: (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) Отпадните води са заустени във водоплътна изгребна яма. 10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични: НЯМА (в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях) І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС. Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка. Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС. ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви): …………………………………………………………………………………………………………... Прилагам: 1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС. 2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение. 3. Други документи по преценка на уведомителя: 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб. 4. Електронен носител - 1 бр. 5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. 7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор. Гр.Карлово Уведомител: …………………………. (подпис)