# Изх. № .............. / …………………2016г.

До

Кмета на Община Раковски

На Ваш изх. № 00-11-22/07.07.2016г.      вх. № ОВОС 810/08.07.2014г.

Относно: Уведомление за план/програма с приложено планово задание  за изработване на Общ устройствен план (ОУП) на Община „Раковски“

Уважаеми Господин Гуджеров,

Във връзка с внесеното от вас уведомление Ви уведомяваме  за следното:

І.  Относно приложимата процедура по реда на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

- Възложените по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) общи устройствени планове са включени в Приложение № 1 към Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми- Наредба за ЕО  ( ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп.  ДВ бр. 94/2012 г.) и съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредбата подлежат на задължителна ЕО.

- Възложителят и/или експертите, на които е възложено да изготвят доклада за ЕО внасят в РИОСВ  схема за консултациите по реда на чл. 19, ал. 3 и задание за определяне обхвата на екологичната оценката по реда на чл. 19а.

2.1.Предлагаме в схемата за консултации да бъдат включени определените от Вас специализирани органи  и засегната общественост, в това число:

- БД УВ  ИБР Пловдив

- РЗИ Пловдив

-  ОД „ПБЗН” - Пловдив

- Дирекция „Земеделие” Пловдив

- „НИПК” към Министерство на културата

-  Обществени обсъждания със засегнатата общественост

2.2. Докладът за ЕО се оформя като единен документ, който включва:

1. съдържателна част съгласно изискванията на чл. 86, ал. 3 ЗООС и резултатите от консултациите по заданието за обхват и съдържание;

2. списък на източниците на информация на използваните методи за оценка и прогноза на въздействието върху околната среда с посочване на източника.

3. списък с експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО, в който всеки удостоверява с полагане на подпис разработените от него раздели на доклада;

4. декларации по чл. 16, ал. 1;

5. справка за проведени консултации и за изразените при консултациите мнения и предложения, както и за начина на отразяването им;

6.приложения.

В справката по ал. 1, т. 6 възложителят на доклада за ЕО и експертите описват мотивирано приетите или неприетите бележки, препоръки или предложения и прилагат съставените за резултатите от консултациите документи.

Като отделно самостоятелно приложение към доклада за ЕО се изготвя нетехническо резюме на достъпен за обществеността език в обем, не по-малък от 10 на сто от обема на доклада. Освен текстовата част резюмето съдържа необходимите нагледни материали (карти, снимки, схеми).

Докладът за ЕО трябва да включва информация, която може да бъде изисквана основателно, като се имат предвид: съвременните познания и методи на оценка; съдържанието и детайлността на плана или програмата; етапът, на който е планът или програмата в процеса на одобряване; извършените оценки на друго ниво на планиране, които имат отношение към предвижданията в плана или програмата.

II. За изпълнение разпоредбите на чл. 104, ал.3, т.3 от ЗООС за осигуряване на безопасни разстояния от/до предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал е необходимо да извършите следното:

По компонент „Въздух“

Да се извърши инветаризация на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от всички  източници – неподвижни точкови, площни и подвижни, разположени в общ.Раковски.

Да се направи детайлна оценка и се определи приноса на всички източници на замърсяване на атмосферния въздух, чрез използване на утвърдената със Заповед № РД-165/20.02.2013 г. Методика за инвентаризация на емисиите на вердни вещества във въздуха.

По фактор „Химикали и управление на риска“

На територията на община Раковски са разположени действащи обекти, попадащи в обхвата на Глава седма, раздел Първи от ЗООС, а именно:

1.	“Инса газ“ ООД, с.Белозем, общ.Раковски – обект класифициран като „предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал“ (ПСВРП). Дружеството има издадено Решение №01-03/2010 г. за изменение на Разрешително за изграждане и експлоатация №03/2005 г., издадено от Министъра на околната среда и водите по реда на ЗООС, преди изменението от 14.08.2015 г. Обектът е в процес на прекласификация. Издадено е потвърждение по чл.103, ал.6 от ЗООС с писмо на МОСВ изх.№УК-82/11.04.2016 год. Към момента дружеството е в процедура по издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл.116ж, ал.4 от ЗООС, подаден в ИАОС на МОСВ. В Доклада са идентифицирани опасностите от големи аварии в предприятието/съоръжението и съответните конкретни мерки, които операторът трябва да предприема с цел намаляване на риска от възникване на големи аварии, съобразени с риска от възникване на големи аварии в предприятието/съоръжението, определини са и пространствените граници на сериозни поражения и са определени минимални безопасни разстояния от/до предприятието. Съгласно представени изчисления на пространствените граници на зоните на аварийно планиране на „Инса газ“ ООД, направени чрез методика за бърза оценка на риска  Радиус за първа зона на аварийно планиране – 572,30 m и радиус на втора зона на аварийно планиране – 1144,60 m.

2. „Инса ойл“ ООД, с.Белозем, общ.Раковски – обект класифициран като „предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал“ (ПСВРП). На дружеството е издадено Решение №03-16/2012 г. за изменение на Решение №02-16/2010 г. за изменение на Разрешително за изграждане и експлоатация №01-16/2008 г. издадено от Министъра на околната среда и водите по реда на ЗООС, преди изменението от 14.08.2015 г. Обектът е в процес на прекласификация. Издадено е потвърждение по чл.103, ал.7 от ЗООС с писмо на МОСВ изх.№УК-83/16.05.2016 год. Към момента дружеството е в процедура по издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл.116ж, ал.4 от ЗООС, който следва да е подаден в ИАОС на МОСВ. В Доклада се идентифицират опасностите от големи аварии в предприятието/съоръжението и съответните конкретни мерки, които операторът трябва да предприема с цел намаляване на риска от възникване на големи аварии, съобразени с риска от възникване на големи аварии в предприятието/съоръжението, определени са и пространствените граници на сериозни поражения и са определени минимални безопасни разстояния от/до предприятието Съгласно представени изчисления на пространствените граници на зоните на аварийно планиране на „Инса ойл“ ООД, направени чрез методика за бърза оценка на риска  Радиус за първа зона на аварийно планиране – 37,2 m и радиус на втора зона на аварийно планиране – 75,44 m.

3. В РИОСВ-Пловдив е подадено уведомление за инвестиционно намерение от „Скорпио-46“ ЕООД, гр.Пловдив за „Разтоварище и пълначна станция за течен хлор -  (xлор 80 т, натриев хипохлорит - 20 т, натриева основа 20 т)“, с.Шишманци, общrkd Раковски. Дружеството е подало уведомление за класификация по чл.103, ал.2 от ЗООС за предприятие с висок рисков потенциал и в момента е в процедура по глава шеста и глава седма от ЗООС.

Съгласно чл.104, ал.5 от ЗООС, операторът на предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал предоставя на съответния компетентен орган по глава осма, раздел II от Закона за устройството на територията пълна информация относно рисковете за човешкото здраве и околната среда, произтичащи от наличието на опасни вещества по приложение №3 в това предприятие/съоръжение и за мерките за предотвратяване на големи аварии с тези вещества и за ограничване на последствията от тях.

Във връзка с горното и в изпълнение на чл.104 от ЗООС е необходимо  Възложителят на ОУП да осигури безопасни разстояния до съществуващите ПСНРП и ПСВРП при предвиждания за отреждане на терени за разполагане на нови жилищни райони, обекти с обществено предназначение по смисъла на т.29в от §1 от ДР на ЗООС и големи транспортни пътища по смисъла на т.29е от §1 на ДР на ЗООС.

Изготвянето на доклада за ЕО и консултациите по него са регламентирани в глави ІІІ и ІV на Наредбата за ЕО.

ІІI. Относно приложимата процедура по реда на реда на чл. 31 от Закона за   биологичното разнообразие (ЗБР)

Териториите, включени в обхвата на плана  попадат в защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.  Съгласно чл. 36 ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост  на планове, програма, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /ДВ 73 от 11.09.2007 год./ e необходимо извършването на  оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитени зони BG0000578 «Река Марица» BG0002081 «Марица-Първомай», BG0000429 «Река Стряма» BG0000289 «Трилистник» и BG0000291 «Гора Шишманци». За да се извърши оценката, моля при внасянето на заданието по т. І.2  да представите информация на хартиен и цифров носител, съобразена с изискванията на чл. 10 от Наредбата.

ІV. В съответствие с  чл. 82, ал.4 от Закона за опазване на околната среда (ДВ. бр.91 от 2002г., ДВ бр. 32 от 2102г.) екологичната оценка на планове и програми завършва със становище на компетентния орган, като процедурата по ЕО се съвместява изцяло с действащите процедури по изготвяне на плановете и завършва преди тяхното одобряване. Органите, отговорни за одобряване и прилагане на плана или програмата, се съобразяват със становището и с поставените в него условия, мерки и ограничения.

V. Съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ /ПМС № 136, ДВ 39 от 2011г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 2012 год./ за издаване на Становище по  ЕО  и Решение за оценка на съвместимост е нужно да внесете по банков път  на РИОСВ гр. Пловдив /"УниКредит Булбанк АД, клон Пловдив, IBAN сметка ВG43UNC R70003119330825  BIC UNCRBGSF /   сумата от  600  лв.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на  РИОСВ - Пловдив